DLXR — Balise TX

Documentation de montage complète

ESP32-S3-Nano + RFM95 + GPS BN220/180 + BMP280

Firmware : TX_DLXR_RFM_BMP_MultiV1

# DONNÉES TECHNIQUES

# 1. Matériel nécessaire

| Composant | Référence / Modèle | Quantité | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 C3 Super Mini | 1 | Compatible Arduino Nano ESP32 |
| Module LoRa | RFM95 SX1276 868MHz | 1 | Antenne quart d'onde obligatoire, 8,2cm |
| Module GPS | BN220 ou BN180 | 1 | UART, 5V |
| Antenne LoRa | Fil quart d'onde 8.2cm | 1 | Soudée sur pad ANT du RFM95 |
| Connecteur alim | BEC 5V du récepteur RC | 1 | Connexion sur la pin ‘VBUS’ et ‘GND’ |

⚠  L'antenne RFM95 est OBLIGATOIRE avant toute émission — sans antenne, le PA SX1276 peut être détruit immédiatement.

# 2. Schéma de câblage

Fig. 1 — Schéma de câblage complet TX DLXR

j’ai retiré le BMP280 devenu inutile

# 3. Pinout détaillé — GPIO tels que sérigraphiés sur le C3 Super Mini

## 3.1  RFM95 SX1276 — Bus SPI

| GPIO ESP32-C3 | Pin RFM95 | Signal | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO et pin 4 | SCK | Horloge SPI |  |
| GPIO et pin 3 | MOSI | Données vers RFM95 |  |
| GPIO et pin 2 | MISO | Données depuis RFM95 |  |
| GPIO et pin 5 | NSS | Chip Select | Actif bas |
| GPIO et pin 6 | DIO0 | Interruption IRQ | TX/RX done |
| GPIO et pin 7 | RST | Reset | Actif bas |
| 3.3V | VCC | Alimentation | 3.3V obligatoire |
| GND | GND | Masse |  |

## 3.2  GPS BN220/BN180 — UART1

| GPIO ESP32-C3 | Pin GPS | Signal | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO et pin 20 (RX) | TX | Données GPS →C3 | RX du gps est non connectée |
| Pin du C3 marquée 5V | VCC | Alimentation 5V | 5V OBLIGATOIRE — le GPS ne fonctionne pas bien en 3.3V |
| GND | GND | Masse |  |

## 3.3  Alimentation

| Pin ESP32-S3 | Source | Remarque |
| --- | --- | --- |
| VBUS | BEC 5V ou depuis le récepteur RC | Alimentation principale du système |
| GND | BEC GND | Masse commune obligatoire avec tout le système RC |

⚠  GND commun obligatoire entre la balise TX, le récepteur RC et le BEC. Sans GND commun, les communications série et I2C peuvent être perturbées.

# 4. Antenne RFM95 — Quart d'onde 868 MHz

## 4.1  Fabrication

L'antenne quart d'onde est la solution la plus simple et la plus efficace pour une balise embarquée.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Fréquence | 868 MHz |
| Longueur | 8.2 cm (fil rigide ou câble coaxial dénudé) |
| Matériau | Fil de cuivre rigide 0.8mm, ou brin central de coaxial RG316 |
| Connexion | Soudure sur pad ANT du module RFM95 |

## 4.2  Montage

1.  Couper un fil de cuivre rigide à exactement 8.2 cm

2.  Dénuder et étamer une extrémité sur 2mm

3.  Souder sur le pad ANT du RFM95 (petit cercle marqué ANT)

4.  Orienter l'antenne verticalement en vol pour un rayonnement omnidirectionnel

⚠  Ne jamais alimenter et émettre sans antenne connectée — le PA SX1276 peut être détruit en quelques secondes.

# 5. Firmware — TX_DLXR_RFM_BMP_MultiV1

## 5.1  Bibliothèques requises

| Bibliothèque | Auteur | Installation |
| --- | --- | --- |
| RadioLib | Jan Gromes | Gestionnaire de bibliothèques Arduino |
| TinyGPS++ | Mikal Hart | Gestionnaire de bibliothèques Arduino |
| Adafruit Unified Sensor | Adafruit | Gestionnaire de bibliothèques Arduino |
| Esp32 VERSION 2,0,17 | Espressif | VERSION 2.0.17 uniquement ! |

## 5.2  Configuration Arduino IDE

| Paramètres dans l’IDE 2.3.8 | Valeur |
| --- | --- |
| Board | ESP32 C3 Dev Module |
| USB CDC on Boot | Enabled |
| Flash Size | 16MB (selon module) |
| Partition Scheme | Huge app |
| Upload Speed | 921600 |
| Port | Le Port COM de l’ESP C3 |

## 5.3  Paramètres à renseigner dans le code

En tête du fichier .ino, trois paramètres sont à personnaliser :

#define SHORT_ID          "G001"   // G001 à G010 selon le modèle

#define DRONE_ID          "000000000000000000000000000000"  // N° DGAC Alpha Tango

#define ALTITUDE_REF_M    56.0f    // Altitude MSL du site de vol (m)

ℹ  SHORT_ID identifie le modèle sur la carte PWA. Chaque balise doit avoir un SHORT_ID unique : G001, G002, G003...

ℹ  DRONE_ID est le numéro d'immatriculation DGAC à 30 chiffres. Il est émis toutes les 60 secondes en état GROUND.

ℹ  ALTITUDE_REF_M est l'altitude niveau de la mer connue du terrain de vol. De toutes façons le BMP280 recalibrera son QNH automatiquement au premier fix GPS stable.

## 5.4  Trame LoRa émise

Format : SHORT_ID,latitude,longitude,distance,altitude,état

"G001,49.212966,2.581285,4.1,0.0,GROUND"

| Champ | Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| SHORT_ID | G001 | Votre Identifiant du modèle 4 car. |
| lat | 49.212966 | Latitude GPS (6 décimales) |
| lon | 2.581285 | Longitude GPS (6 décimales) |
| dist | 4.1 | Distance au point HOME (m) |
| alt | 0.0 | Altitude relative au sol via BMP280 (m) |
| état | GROUND | BOOT / LOW / HIGH / GROUND |
| Alpha Tango DGAC | 30 caractères | Mettez bien 30 caractères exactement ! |

## 5.5  États de vol

| État | Condition | Intervalle TX |
| --- | --- | --- |
| BOOT | 30 premières secondes | 1 seconde |
| GROUND | Altitude baro < 10m | 10 secondes |
| LOW | Altitude baro entre 10m et 50m | 1 seconde |
| HIGH | Altitude baro > 50m | 5 secondes |

# 6. Paramètres LoRa

| Paramètre | Valeur | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Fréquence | 868.0 MHz | Bande européenne ISM |
| Bande passante | 125 kHz |  |
| Spreading Factor | SF9 | Bon compromis portée/débit |
| Coding Rate | 4/7 |  |
| Sync Word | 0x34 | Identique sur TX et RX — CRITIQUE |
| Puissance TX | 17 dBm | Maximum SX1276 sans PA_BOOST |
| Préambule | 8 symboles |  |

⚠  Le Sync Word 0x34 doit être identique sur le TX et le RX Heltec. Un sync word différent = aucune communication possible.

# 7. Mise en service et vérification

## 7.1  Première mise sous tension

1.  Vérifier le câblage — Comparer avec le schéma section 2

2.  Connecter l'USB — Ouvrir le moniteur série Arduino IDE à 115200 baud

3.  Vérifier le boot — Les messages suivants doivent apparaître :

=== TX_DLXR_RFM_BMP_MultiV1 ===

[BMP] GPIO8(SDA) GPIO14(SCL)  Init 0x76... OK  P=1013.x hPa

[GPS] UART1 GPIO44(RX) GPIO43(TX) 9600baud

[LoRa] Init RFM95... OK  868MHz SF9 sync=0x34 17dBm

[SYS] Prêt — attente fix GPS...

## 7.2  Attente du fix GPS

En extérieur avec ciel dégagé, le fix GPS arrive en 1 à 5 minutes (fix chaud) ou jusqu'à 15 minutes (fix froid, premier démarrage).

La LED verte du GPS clignote sans fix, puis led rouge passe à 1 clignotement par seconde quand le fix est acquis.

Le moniteur série sur votre PC affiche la stabilisation du HOME :

[GPS] HOME stab: 1/5  AltGPS: 56.3m

[GPS] HOME stab: 2/5  AltGPS: 56.1m

[GPS] HOME OK — Lat:49.212966  Lon:2.581285  AltGPS:56.2m

[BME] QNH calibré: 1015.23 hPa  (ref GPS MSL: 56.0m)

quand vous obtenez cela, c’est bon et ça émet ! Reste plus qu’à mettre en boitier.

ℹ  Le QNH est calculé automatiquement à partir de Altitude GPS du 1e fix qui devient l'altitude de référence. Cette valeur est retranchée de l’altitude gps du moment, donc vous affichez toujours l’altitude par rapport au sol. Ainsi, l'altitude affichée sera toujours 0m au sol.

## 7.3  Émission LoRa

Dès le HOME acquis, les trames sont émises :

[TX] #1 GROUND Sats:8 AltBaro:0.0m Dist:4m > G001,49.212966,2.581285,4.1,0.0,GROUND

## 7.4  Debug toutes les 5 secondes (pour votre PC)

[DBG] LoRa:OK BME:OK(Ab:0.0m QNH:1015.2hPa) GPS:FIX Sats:8 HOME:OK GROUND TX#12

# 8. Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| [BMP] ERREUR | BMP280 non détecté | Vérifier GPIO8/GPIO14, adresse 0x76, alimentation 3.3V. |
| LoRa ERREUR code -2 | RFM95 non détecté | Vérifier câblage SPI (GPIO10/11/12/13), alimentation 3.3V |
| GPS : chars:0 | GPS n'envoie rien | Vérifier alimentation sur pin VBUS, 5V, connexion GPIO44 |
| GPS : sentences:0 | Mauvais débit ou signal | Vérifier 9600 baud, attendre en extérieur ciel dégagé |
| Altitude fausse | ALTITUDE_REF_M incorrect | Ajuster la valeur dans le code selon l'altitude du site. À faire 1 fois. |
| RX ne reçoit rien | Sync Word différent | Vérifier 0x34 sur TX et RX |

# 9. Compatibilité système

| Composant | Version | Compatibilité |
| --- | --- | --- |
| RX Heltec | RX_DLXR_Multi_V3 | Compatible — reçoit et affiche G001 à G010 |
| RX Heltec | RX_DLXR_Mono_FINAL | Compatible — reçoit G001 uniquement |
| PWA Multi | DLXR_Tracker_Multi_V3 | Compatible — carte multi-modèles |
| PWA Mono | DLXR_Tracker_MonoDrone_V8 | Compatible — affiche 1 modèle G001 uniquement |

DLXR Project — TX_DLXR_RFM_BMP_MultiV1 — avril 2026

# CONSTRUCTION

Souder avec un fer mince,

Utiliser des fils souples de couleurs différentes pour repérer les fils, surtout du RFM ! Vous gagnerez beaucoup de temps et de sûreté !

Commencer par souder l’antenne ! Mise sous tension du RFM sans antenne entraîne sa destruction immédiate !

Attention, il peut y avoir des modules morts à la livraison, en acheter au moins 1 de rechange.

# LIENS pour les ACHATS

J’ai tout trouvé chez Aliexpress. recherchez :

Module RFM : prenez bien la version en 868 MHZ !!

# Module émetteur-récepteur sans fil RFM95 RFM95W 868 915  LORA SX1276

Nano ESP32 :

# Carte de développement ESP32-C3-Super Mini (ou XIAO ou Waveshare)  pour projets Arduino

GPS :  BN220 ou BN180

# COÛT total : environ 20 € par TX

# BROCHAGE DE l’ESP 32 C3: on se repère avec les numéros de GPIO qui correspondent à la sérigraphie .