SYSTÈME DE TRACKING GPS pour PLANEURS et modèles aériens « DLXR »

Émetteur LoRa embarqué · Récepteur BLE · Application Android

Guide de construction complet

# 1. Présentation du système

Le système DLXR est un traceur GPS pour drones et planeurs radiocommandés, basé sur la technologie LoRa (Long Range) 868 MHz. Le système DLXR est une balise GPS conçue pour les planeurs et drones radiocommandés. Son objectif est simple : vous permettre de retrouver votre modèle en cas de perte, même à plusieurs kilomètres de distance.

Contrairement aux solutions classiques, ce système ne nécessite ni abonnement, ni carte SIM, ni réseau mobile. Il repose uniquement sur une communication radio longue portée (LoRa) et une connexion Bluetooth vers votre smartphone.

Ce guide a été conçu pour être accessible à tous. Même si vous débutez en électronique ou en Arduino, vous pouvez réussir ce montage en suivant les étapes dans l’ordre.

👉 Le point le plus important n’est pas l’électronique, mais la mise en ligne de l’application (GitHub). Nous y reviendrons en détail.

Ce document décrit la construction complète du système, depuis le câblage matériel jusqu'à la mise en service de l'application web sur smartphone.

## 1.1 Architecture générale

Le système se compose de trois éléments principaux :

- Le TX (émetteur) : embarqué sur le drone, il lit les coordonnées GPS et les émet via LoRa

- Le RX (récepteur) : au sol, il reçoit les trames LoRa et les retransmet via BLE

- La PWA (application web) : sur smartphone Android, elle affiche la position sur une carte OpenStreetMap gratuite

| Composant | Matériel | Rôle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| TX embarqué | Heltec WiFi LoRa 32 V3 | GPS + émission LoRa | LoRa 868 MHz |
| GPS | BN220 | Acquisition position | UART |
| RX sol | Heltec WiFi LoRa 32 V3 | Réception + BLE | LoRa + BLE |
| Application | Android Chrome uniquement | Carte temps réel | Web Bluetooth |

Après avoir essayé plusieurs systèmes, j’ai choisi le HELTEC WIFI LORA 32 V3

n’essayez pas autre chose. Celui ci a un ESP32, un émetteur LORA en 868 MHZ, un écran de contrôle, le tout étant précablé.

Vous aurez seulement à souder les 4 fils de votre module GPS : le +, la masse GND, les fils TX et RX.

C’est tout !

# 2. Matériel nécessaire

## 2.1 Composants principaux

## Tout se trouve sur Aliex.

- 2× Heltec WiFi LoRa 32 V3 (HTIT-WB32LAF, contient : ESP32-S3 + SX1262 + OLED 0.96"). 20E pièce. Il vient avec son antenne. Vérifiez que c’est bien une version en 868 mhz !

- Se trouve sur Aliexpress :
.https://fr.aliexpress.com/LORA HELTEC

### Voici le Rx (Récepteur).

### À gauche, le HELTEC,

### à droite l’antenne Fiberglass que je conseille.

### Alimenté par une LIPO 1S avec son chargeur USB.

### La pièce de 1 Euro donne l’échelle.

Voici la balise émettrice GPS TX:

un HELTEC avec son GPS BN220 fixé dessus.

Elle est équipée de son antenne d’origine fournie avec.

La pièce de 1E donne l’échelle.

- 1× Module GPS BN220 avec antenne céramique incorporée 10E pièce. Vous pouvez aussi prendre un BN180 mais attention ! Les fils ne sont pas toujours branchés pareillement ! Vérifiez bien où est le fil TX et le fil RX sur leur schéma de branchement !

- https://fr.aliexpress.com/BN220

- Antenne Fiberglass 10E pièce pour le Récepteur du LORA, au sol.

- Antenne 868 Mhz LORA

- Câble USB-C modèle Alimentation ET DATA pour la programmation

- LiPo 1S pour alimentation du TX

Un seul récepteur suffit pour tous les émetteurs balise embarqués.

### 🔁 Résumé du flux

Drone → LoRa → Récepteur → Bluetooth → Smartphone

👉 La liaison LoRa est à sens unique (TX → RX)
👉 Le Bluetooth est à sens unique (RX → téléphone)

## 2.2 Librairies Arduino requises

## Ce système est codé en C++ Arduino. Il faut donc installer les librairies suivantes :

- RadioLib by Jan Gromes —> gestion LoRa SX1262

- TinyGPS++ by Mikal Hart —> parsing trames NMEA

- U8g2 by oliver —> affichage sur écran graphique intégré au module HELTEC

- Support des cartes Heltec :

- Par défaut, Arduino ne connaît pas les cartes Heltec.Il faut donc ajouter leur support :

- Dans l’IDE Arduino :

- Aller dans Fichier → Préférences

- Ouvrir le gestionnaire de cartes et Installer Heltec ESP32 en la téléchargeant avec l’adresse suivante que vous renseignerez dans la ligne en bas :«Additional Board manager »   URL  à copier /  coller:

- https://resource.heltec.cn/download/package_heltec_esp32_index.json

- Sitôt que vous ferez ‘ok’ il va aller chercher et installer cette lib qui en fait regroupe de très nombreux Boards à base de ESP32. C’est copieux et donc assez long, patience !⏳ Cette étape peut être longue (plusieurs minutes)

## 2.3 Paramètres Arduino IDE à renseigner dans l’onglet « Tools » ou ‘outils’

- Choix du Board : vous trouverez un onglet « esp32 », développez le et choisissez tout en bas dans les différents HELTEC le choix : « WiFi LoRa 32 (V3) »  uniquement !!

- Upload Mode : USB-CDC

- CPU Frequency : 240 MHz

## ⚙️ Programmation des cartes

La programmation est très simple :

- Brancher la carte en USB

- Sélectionner le bon port avec un câble USB Data !

- Charger le programme

👉 Commencer par le TX
👉 Puis programmer le RX

# 3. Émetteur TX — Heltec + BN220

## 3.1 Branchement du GPS BN220

Attention : le BN220 préfère une alimentation 5V . D’après mes essais, le 3.3V est insuffisant et provoque des pertes de fix et une instabilité du compteur de satellites.

| Pin BN220 | Pin Heltec V3 | Connecteur | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| TX | GPIO47 | pin 13 | RX1 ESP32-S3 |
| RX | GPIO48 | pin 14 | TX1 ESP32-S3 |
| VCC | Ve | pin 3 | idéalement 5V |
| GND | GND | pin 1 | Masse commune |

Je vous rappelle que les GPIO sont les Pins logiques telles que l’ESP32 les utilise, tandis que les Pins numérotées de 1 à n sont les pins physiques.

Les GPIO sont sérigraphiées sur la carte, pas d’erreur possible..
Le schéma d’implantation des pins se trouve page 9 de la doc complète qui est jointe aux logiciels.

## 3.2 Paramètres LoRa, pour information.

| Paramètre | Valeur | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Fréquence | 868.0 MHz | Europe |
| Bandwidth | 125.0 kHz |  |
| Spreading Factor | 9 | Bon compromis portée/débit |
| Coding Rate | 7 (4/7) |  |
| Sync Word | 0x34 | Identique TX et RX |
| Puissance TX | 21 dBm | Maximum Heltec V3 |
| Préambule | 8 |  |

Attention : le ‘sync word’ 0x34 est critique. Les valeurs par défaut (0x12) ont été changées car elles provoquaient des conflits silencieux avec la librairie RadioLib.

## 3.3 Logique d'émission adaptative aux circonstances :

Le TX adapte sa fréquence d'émission selon l'altitude du modèle, pour économiser la batterie :

| État | Condition | Intervalle | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | 30 premières secondes | 1 seconde | Définition du HOME du RX |
| LOW | Altitude 10-50m | 1 seconde | Vol bas |
| HIGH | Altitude > 50m | 5 secondes | Vol haut |
| GROUND | Altitude < 10m après boot | 10 secondes | Au sol |

## 3.4 Format des trames émises

Le TX émet deux types de trames :

Trame de position :

lat,lon,dist,alt,etat

Exemple : 49.212967,2.581317,35.5,125.3,HIGH

Trame d'identification réglementaire (STATE_GROUND, toutes les 60s) :

ID,000GTC0000000000000FASCINATION

Format Alphatango : Trigramme + Modèle + Numéro série, 30 caractères complétés par des 0.

## 3.5 Alimentation du TX

Le TX embarqué sur le drone peut être alimenté de plusieurs façons :

- Via le petit connecteur JST PH 2.0 intégré du Heltec pour une LiPo 1S (3.7V-4.2V) : c’est bien mais la taille de la 1S rend la balise volumineuse. Difficile avec un F5J fuselage étroit !

- Via le BEC du variateur électronique (5V) sur le pin Ve du Heltec : le plus simple. C’est ce que je préconise. Vous pouvez monter une connexion parallèle à celle qui va du BEC vers le récepteur du modèle.

- Via la prise SPort du récepteur X8R (5V) : très bien mais nécessite une connexion entre le TX Heltec et le récepteur de la radio.

Le pin Ve sur la carte du Heltec V3 accepte jusqu'à 7V maximum. Ne jamais alimenter directement avec une LiPo 2S ou plus sans régulateur 5V, sinon utiliser la Pin voisine Pin 2 et le régulateur interne fera ce qu’il faut.

Sachez que le module HELTEC accepte de 3 à 5V mais utilise du 3,3V et le GPS peut utiliser de 3 à 5,5V. Le tout peut donc être alimenté par une 1S. Attention, j’ai remarqué que vers 3,5V le GPS devenait instable. Donc chargez bien la 1S.

# 4. Récepteur RX :  Heltec + BLE

## 4.1 Présentation

Le RX est un second Heltec V3 placé au sol. Il reçoit les trames LoRa du TX et les retransmet via BLE (Bluetooth Low Energy) vers l'application smartphone. L'écran graphique du HELTEC affiche en temps réel la position, la distance au sol et l'état du planeur.

## 4.2 Paramètres BLE pour infiormation

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du device | DLXR_RX |
| Service UUID | 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b |
| Caractéristique UUID | beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8 |
| Propriétés | READ + NOTIFY |

## 4.3 Format des données BLE

Le RX envoie les données en JSON via la commande ‘BLE notify’ :

Trame de position :

{"lat":49.212967,"lon":2.581317,"dist":35.5,"alt":125.3,"etat":"HIGH","rssi":-55,"moved":true}

Trame d'identification :

{"id":"000GTC0000000000000FASCINATION"}

## 4.4 Affichage OLED du RX

L'OLED 0.96" du Heltec RX au sol affiche en temps réel :

- Titre BALISE RX + indicateur BLE:OK ou BLE:

- Latitude et longitude du modèle

- Distance depuis le point HOME (le premier fix de position trouvé par le TX lors de son allumage) et altitude relative (utile si modèle perché en haut de quelque chose : un arbre par exemple, ou en montagne.

- RSSI pour vérifier que la liaison est bonne,

- état du modèle dans sa logique d’émission (BOOT/LOW/HIGH/GROUND) et compteur de trames pour montrer que le système est vivant !

- Message ‘AU SOL’ quand le drone est posé sans déplacement

- Indicatif alpha tango réglementaire reçu

## 4.5 Alimentation du RX

Le RX au sol est alimenté :

* depuis une batterie Lipo 1S par la Pin marquée Ve,

* ou bien par la prise USB avec une powerbank 5V, ou un chargeur secteur pour vos essais.

# 5. Application web

## 5.1 Présentation

### Votre smartphone affiche les données sur une carte en temps réel.

Pour cela, il se connecte au RX en Bluetooth via une application.

L'application est une PWA (Progressive Web App)

👉 Cette application fonctionne uniquement dans Chrome sur Android (car elle utilise des spécificités à Chrome, non présentes avec les autres navigateurs) sur Android (désolé pour Apple).

Elle utilise l'API Web Bluetooth pour se connecter au RX, et la librairie Leaflet avec OpenStreetMap gratuit pour l'affichage cartographique.

Avantages de cette approche :

- Aucune installation d'application — fonctionne directement dans Chrome

- Hébergée gratuitement sur GitHub Pages

- Accessible depuis n'importe quel smartphone avec l'URL

- OpenStreetMap — cartographie gratuite sans clé API

vous installez votre appli à partir du logiciel que je vous fournis sur GitHub. Ainsi vous êtes seul sur votre carte.

## 5.2 Hébergement sur GitHub Pages

### ❗ Pourquoi GitHub est obligatoire ?

Le Bluetooth Web (utilisé par l’application) ne fonctionne que si :

- la page est en mode HTTPS

- donc il faut qu’elle soit hébergée sur internet

👉 Un fichier ouvert localement ne fonctionnera pas.

## 🚀 Mise en ligne simplifiée

# Partie 1 — Créer un compte GitHub

GitHub est le service qui hébergera gratuitement votre application. La création du compte prend moins de 5 minutes.

ÉTAPE 1 — Ouvrir le site GitHub

- Ouvrez votre navigateur web (Chrome, Firefox, Edge...)

- Tapez dans la barre d'adresse : www.github.com

- Appuyez sur Entrée

Vous arrivez sur la page d'accueil de GitHub avec un fond sombre et un bouton vert Sign up.

ÉTAPE 2 — Commencer l'inscription

- Cliquez sur le bouton vert Sign up (S'inscrire)

- Une nouvelle page s'ouvre avec le titre Create your account

ÉTAPE 3 — Remplir le formulaire d'inscription

- Dans le champ Enter your email : tapez votre adresse email

- Cliquez sur Continue (Continuer)

- Dans Create a password : choisissez un mot de passe (minimum 8 caractères)

- Cliquez sur Continue

- Dans Enter a username : choisissez un pseudo unique, sans espaces ni accents

Exemples : monclubmontpellier34, modelmiste66, aeroclub_pau...

- Cliquez sur Continue

💡 Le pseudo sera visible dans l'adresse de votre application. Choisissez quelque chose de simple et mémorisable.

ÉTAPE 4 — Vérification anti-robot

- GitHub affiche un petit puzzle ou une image à résoudre

- Suivez les instructions pour prouver que vous n'êtes pas un robot

- Cliquez sur Create account

ÉTAPE 5 — Confirmer votre adresse email

- GitHub envoie un email de confirmation à votre adresse

- Ouvrez votre boîte email

- Cherchez un email de GitHub avec l'objet [GitHub] Please verify your email address

- Ouvrez cet email et cliquez sur le bouton Verify email address

- Vous êtes automatiquement redirigé vers GitHub et votre compte est créé

💡 Si vous ne trouvez pas l'email, vérifiez votre dossier Spam ou Courrier indésirable.

ÉTAPE 6 — Se connecter

- Si vous n'êtes pas automatiquement connecté, cliquez sur ‘Sign in’ en haut à droite

- Entrez votre email et votre mot de passe

- Cliquez sur ‘Sign in’

# Partie 2 — Créer le dépôt (repository)

Un ‘repository’ (ou ‘repo’) est un dossier en ligne qui contiendra votre application. Vous allez créer un repository nommé dlxr-tracker.

ÉTAPE 7 — Créer un nouveau repository

- Une fois connecté, vous voyez la page d'accueil de GitHub

- Cliquez sur le bouton vert ‘New’ en haut à gauche (ou le bouton + en haut à droite puis ‘New repository’)

ÉTAPE 8 — Configurer le repository

- Dans le champ Repository name : tapez exactement dlxr-tracker

⚠️  Attention : respectez exactement l'orthographe avec un tiret, tout en minuscules, sans espaces !

- Dans ‘Description’ (optionnel) : tapez ‘Application de suivi GPS drone’

- Sélectionnez ‘Public’ (important — doit être public pour GitHub Pages)

- Cochez la case ‘Add a README file’

- Laissez tous les autres paramètres par défaut

- Cliquez sur le bouton vert ‘Create repository’

Vous arrivez sur la page de votre nouveau repository. Il contient pour l'instant un seul fichier README.md.

# Partie 3 — Ajouter le fichier de l'application

Vous allez maintenant ajouter le fichier DLXR_tracker.html dans votre repository. C'est ce fichier qui contient toute l'application.

ÉTAPE 9 — Préparer le fichier

- Récupérez le fichier DLXR_tracker.html fourni avec ce guide

- Renommez-le en index.html (c'est le nom standard pour une page web principale)

Sur Windows : clic droit sur le fichier → Renommer → tapez index.html → Entrée

Sur Mac : clic sur le nom du fichier → tapez index.html → Entrée

⚠️  Le fichier doit s'appeler exactement index.html — sans majuscules !

ÉTAPE 10 — Uploader le fichier sur GitHub

- Sur la page de votre repository, cliquez sur ‘Add file’ (bouton en haut à droite de la liste des fichiers)

- Dans le menu qui apparaît, cliquez sur ‘Upload files’

- Vous arrivez sur une page avec une grande zone de dépôt

- Cliquez sur ‘choose your files’

- Naviguez jusqu'à votre fichier ‘index.html ‘et sélectionnez-le

- Cliquez sur ‘Ouvrir’

Le fichier apparaît dans la liste avec une icône verte de progression.

- Attendez que l'upload soit terminé (la barre de progression disparaît)

- En bas de la page, dans la section Commit changes, laissez le texte par défaut

- Cliquez sur le bouton vert ‘Commit changes’

💡 Vous revenez sur la page du repository qui contient maintenant deux fichiers : README.md et index.html.

# Partie 4 — Activer GitHub Pages

GitHub Pages est le service qui va transformer votre fichier en site web accessible depuis Internet. C'est gratuit et très simple à activer.

ÉTAPE 11 — Accéder aux paramètres

- Sur la page de votre repository, cliquez sur ‘Settings’ (paramètres) dans le menu horizontal en haut

L'icône ressemble à une roue dentée ⚙️

ÉTAPE 12 — Trouver la section Pages

- Dans le menu de gauche, faites défiler vers le bas

- Cliquez sur ‘Pages’ (dans la section ‘Code and automation’)

ÉTAPE 13 — Configurer la source

- Dans la section Source, cliquez sur le menu déroulant qui indique ‘None’

- Sélectionnez ‘main’

- Le menu suivant affiche : /(root) — laissez tel quel

- Cliquez sur ‘Save’

La page se recharge. Un bandeau bleu ou vert apparaît en haut avec un message.

ÉTAPE 14 — Attendre la publication

- Attendez 1 à 3 minutes

- Rechargez la page Settings → Pages

- Un bandeau vert apparaît avec le message :

Your site is live at https://[votre_pseudo].github.io/dlxr-tracker/

💡 L'adresse de votre application est maintenant fixe et permanente. Notez-la précieusement !

ÉTAPE 15 — Tester l'application

- Cliquez sur le lien affiché dans le bandeau vert

- Votre application s'ouvre dans le navigateur

- Vous devez voir la carte OpenStreetMap et le bouton CONNECTER en haut

⚠️  Si vous voyez une erreur 404, attendez encore 2-3 minutes et rechargez la page.

# Partie 5 — Partager l'application avec le groupe

Maintenant que l'application est en ligne, vous pouvez la partager avec tous les membres de votre groupe.

ÉTAPE 16 — Copier l'adresse

L'adresse de votre application est de la forme :

https://[votre_pseudo].github.io/dlxr-tracker

Remplacez [votre_pseudo] par votre vrai pseudo GitHub. Par exemple :

https://aeroclub_senlis.github.io/dlxr-tracker

ÉTAPE 17 — Partager avec le groupe

Plusieurs façons de partager l'adresse :

- Envoyez l'adresse par SMS, WhatsApp ou email

- Créez un QR code avec un service en ligne (qrcode-monkey.com, qr.io...) et imprimez-le

- Affichez-la sur le tableau d'affichage du club

💡 Les membres du groupe n'ont pas besoin de compte GitHub. Ils accèdent simplement à l'adresse depuis Chrome sur Android.

Voyez des copies d’écran ci après.

# Partie 6 — Utilisation sur le terrain

Voici comment utiliser l'application le jour d'une session de vol.

## 6.1 Configuration de chaque balise TX

Avant la session, chaque pilote doit configurer son émetteur TX avec un identifiant AlphaTango unique. Ouvrir le fichier TX_DLXR_etape4_final.ino dans Arduino IDE et modifier ces deux lignes en début de fichier :

#define SHORT_ID   "G001"   // Identifiant unique 4 caractères

#define DRONE_ID   "000GTC0000000000000FASCINATION"   // Alphatango

Les identifiants recommandés pour un groupe :

| Pilote | SHORT_ID | Couleur sur carte | Ordre apparition |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilote 1 | G001 | Bleu cyan | 1e modèle détecté |
| Pilote 2 | G002 | Vert | 2e modèle détecté |
| Pilote 3 | G003 | Jaune | 3e modèle détecté |
| Pilote 4 | G004 | Orange | 4e modèle détecté |
| Pilote 5 | G005 | Rouge | 5e modèle détecté |

⚠️  Deux planeurs ou drones avec le même SHORT_ID seraient confondus sur la carte ! Chaque pilote doit avoir un ID unique.

Copies d’écran :

### 1. Créer un compte GitHub

Aller sur :
https://github.com

Pour réer un compte gratuit en donnant votre adresse mail et un mot de passe.

Vous arrivez sur la page d’accueil, du type :

### 2. Créer un projet

Cliquer sur New repository

Vous arrivez alors à cette page :

Nom obligatoire : dlxr-tracker

Mettre en public

### 3. Ajouter le fichier

Aller dans ‘Add File’ puis ‘Upload File’ pour Uploader le fichier HTML

👉

Très important : votre fichier doit s’appeler index.html

Pour renommer votre fichier, cliquez une fois sur son nom et entrez ‘index.html’ à la place.

Enregistrez votre travail par click sur ‘Commit changes’.

### 4. Activer le site

Aller dans :

Settings → Pages

Choisir :

- Branch : main

Valider en cliquant sur ‘SAVE’..

### 5. Accéder au site

Après quelques secondes :

https://votre_pseudo.github.io/dlxr-tracker

une fois Connecté, votre emplacement de balise s’affichera tout seul, zoomable.

Dans votre smartphone, vous ouvrez Chrome et vous entrez le nom de votre site, de la forme suivante : https://votre_pseudo sur GitHub.github.io/dlxr-tracker

L'URL est disponible après 1-2 minutes

sur mon mobile j’ai mis cette adresse en favoris et elle s’ouvre automatiquement.

### ⚠️ Les erreurs possibles les plus fréquentes

- mauvais nom de fichier

- GitHub non activé

- utilisation hors ligne

- navigateur incompatible : ça ne marche qu’avec Chrome.

## 📱 Utilisation sur le terrain

Une fois tout en place, l’utilisation est très simple.

- Allumer le RX , il se met en écoute.

- Allumer le TX au bout de quelques minutes il va trouver la position (fix) et l’envoyer au RX

- Ouvrir Chrome sur Android

- Aller sur votre URL. L'application est hébergée (sur GitHub Pages) à l'adresse :

- https://(votre_pseudo sur GitHub).github.io/dlxr-tracker

- Cliquer sur CONNECTER

- Choisir DLXR_RX

👉 La carte s’affiche automatiquement.

Sur cet exemple, l’appli est déconnectée. Elle garde en mémoire les dernières positions reçues.

En bas, on voit « low » qui indique que le modèle est au sol.

A droite de ce « low » on voit le RSSI qui est la force du signal. 51 est excellent.

On lit aussi le nombre de trames reçues.

La 1e position affichée est celle du modèle, ensuite se trouve la position de départ (« home »).

## 5.4 Fonctionnalités de la carte

- Marqueur viseur cyan — position du drone. Sur la carte ci dessus ils sont au même endroit.

- Marqueur bleu pulsant — position du smartphone (géolocalisation)

- Ligne jaune pointillée — liaison entre le pilote et le drone

- Tracé cyan — parcours du vol

- Badge coloré BOOT/LOW/HIGH/GROUND — état du drone

- Données métriques : altitude, distance, RSSI, compteur de trames

- Indicatif réglementaire reçu

- Bouton centrer sur le drone

# 6. Installation et mise en service

## 6.1 Configuration du TX

Avant de flasher le TX, adapter et entrez les paramètres DGAC Alpha Tango en début de code :

#define DRONE_ID   "000GTC0000000000000FASCINATION"  // Indicatif Alphatango 30 car. Exactement !

Les autres paramètres sont préconfigurés et ne nécessitent pas de modification .

## 6.2 Premier démarrage du TX

Voici la séquence d'affichage normale sur l'OLED du TX :

- ‘Initialisation...’ —> démarrage

- ‘GPS OK - 9600 baud’ — >GPS détecté

- ‘LoRa OK ! 868MHz’ — >radio initialisée

- ‘Attente GPS / Satellites: 0/3 min’ —> recherche de fix

- Puis affichage des coordonnées —> fix obtenu, émission en cours

Note : le BN220 fait un Démarrage à froid en 2 à 5 minutes en extérieur lors de la première utilisation. Les démarrages suivants sont quasi-instantanés grâce aux éphémérides mémorisées.

## 6.3 Premier démarrage du RX

Séquence d'affichage normale sur l'OLED du RX :

- ‘Initialisation... ‘—> démarrage

- ‘BLE OK: DLXR_RX’ — >Bluetooth initialisé

- ‘LoRa OK! 868MHz’ —> radio initialisée

- ‘Ecoute 868MHz...’ — >en attente de trames

- ‘BALISE RX + BLE:’-- —> prêt, en attente de connexion smartphone

## 6.4 Si vous rencontrez un problème !

| Problème | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Pas de fix GPS | Module GPS bon ? Fils bien connectés (TX et RX sont ils inversés ?) Rappel : TX du GPS va vers RX du Heltec et inversement ! Alimentation 3.3V insuffisante | Alimenter BN220 en 5V souder les fils RX GPS vers TX Heltec et TX GPS vers RX Heltec |
| Nombre de Satellites instable | Courant insuffisant | Vérifier alimentation 5V, mettre un condensateur de découplage (47 uF) Raccourcir les fils |
| GPS émet un fix mais RX ne reçoit rien | Sync word différent | Vérifier 0x34 sur TX et RX |
| Message : « Erreur parsing trame » | Version code TX/RX incompatible | Reflasher les deux avec dernières versions |
| BLE non détecté | Mauvais navigateur | Utiliser Chrome uniquement avec Android |
| Carte blanche | Fichier servi en local ou erreur dans l’adresse | Utiliser GitHub Pages (HTTPS) entrez la bonne adresse comme indiqué |

# 7. Performances et portée

## 7.1 Liaison LoRa

Le système a été testé avec les performances suivantes :

- RSSI à 2 mètres : -51 dBm (excellent)

- Sensibilité du LORA : -130 dBm donc marge de liaison disponible : ~80 dB

- Portée estimée en espace ouvert depuis 100m d'altitude : 3 à 5 km

- Portée maximale en conditions idéales : jusqu'à 8 km

Le LoRa est bien supérieur à la radiocommande classique (2.4 GHz) en termes de portée et de sensibilité. Le drone sera généralement retrouvé bien après avoir perdu le signal de télécommande.

Prêtez attention  à l’installation dans votre fuselage :

L’antenne fournie avec les Heltec est en deux parties : une fixe vissée à travers le fuselage et une vissable sur cette embase. Elle dépasse alors de 8 cm.

* fuselage bois ou fibre : pas de problème, antenne la plus verticale possible !

* fuselage carbone : attention, le carbone bloque le passage, installez l’antenne impérativement en dehors du fuselage.

## 7.2 Antennes

| Antenne | Gain | Usage recommandé | Portée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Antenne Heltec Spirale fournie | ~2 dBi | TX embarqué | 3-5 km |
| Fiberglass 868 MHz c’est une antenne accordée achetée toute faite | ~5 dBi | RX au sol | 5-8 km |
| Quart d'onde + radiants | ~3.5 dBi | RX au sol DIY | 4-6 km |

# 8. Conformité réglementaire

## 8.1 Identification électronique

Conformément à la réglementation française sur les modèles réduits volants (arrêté du 27 décembre 2019), le système émet automatiquement l'identifiant électronique du modèle lorsqu'il est au sol, toutes les 60 secondes.

L'identifiant est celui obtenu sur le portail Alphatango (alphatango.aviation-civile.gouv.fr) et configuré dans le code TX :

#define DRONE_ID   "000GTC0000000000000FASCINATION"

Format : Trigramme opérateur + modèle + numéro de série, 30 caractères complétés par des 0 en début si nécessaire.

## 8.2 Fréquence 868 MHz

La fréquence 868 MHz utilisée est dans la bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) autorisée en Europe sans licence. La puissance d'émission de 21 dBm (125 mW) est conforme aux limites réglementaires européennes (ETSI EN 300 220).

# 9. Fichiers du projet

| Fichier | Description | Cible |
| --- | --- | --- |
| TX_DLXR_etape4_final.ino | Code émetteur GPS LoRa | Heltec V3 TX (drone) |
| RX_DLXR_v4_BLE.ino | Code récepteur LoRa + BLE | Heltec V3 RX (sol) |
| DLXR_tracker.html | Application web PWA | GitHub Pages → Chrome Android |

URL de l'application : https://[votre_pseudo].github.io/dlxr-tracker

# 10. Conclusion

Le système DLXR offre une solution complète, économique et performante pour le tracking de drones et planeurs radiocommandés. Basé sur des composants grand public (Heltec V3, GPS BN220 ou BN 180) et des librairies open source (RadioLib, TinyGPS++), il est accessible à tout modéliste ayant des notions de base en électronique et programmation Arduino.

Les performances de la liaison LoRa 868 MHz surpassent largement les systèmes de tracking GPS classiques en termes de portée, avec une consommation électrique réduite grâce à la logique d'émission adaptative selon l'altitude.

L'application web PWA, hébergée gratuitement sur GitHub Pages, est accessible depuis n'importe quel smartphone Android sans installation, et affiche la position du drone en temps réel sur une carte gratuite OpenStreetMap.

Ce système a été testé et validé avec succès sur banc de test, avec une portée BLE confirmée et un affichage correct sur la carte. Les tests en vol réel permettront de valider les performances en conditions opérationnelles.

Évolutions prévues :

Je travaille à faire une version Club : un seul RX et une seule appli, elles pourront surveiller plusieurs modèles en même temps.